Análisis y Procesamiento de Señales

Resumen 2do Parcial

Ventanas

Para poder controlar el desparramo espectral, voy a elegir una ventana que me sirva.

¿Cómo puedo elegir la ventana?

- Cantidad de muestras

- Atenuación del cero al lóbulo secundario más alto

- Anchura del lóbulo principal

Observación: Cuanto menor es el ancho del lóbulo principal, mayor altura tienen los lóbulos secundarios.

Si tengo una señal con un pico fuerte en 0 dB y un pico débil en -40 dB, para cada ventana de la tabla decidir si los lóbulos laterales del pico fuerte “tapan” al pico débil.

- Rectangular: 1er lóbulo lateral  -13 dB

- Hann: 1er lóbulo lateral  -32 dB

- Hamming: 1er lóbulo lateral  -43 dB

- Blackman-Harris: 1er lóbulo lateral  -92 dB

- Flattop: 1er lóbulo lateral  -93 dB

Entonces, la ventana rectangular y la hann “tapan” el pico débil de la señal dada, ya que el primer lóbulo secundario de cada una está por encima de -40 dB.

Por otro lado, la Hamming, la Blackman-Harris y la Flattop no lo tapan; el primer lóbulo secundario de cada una esta por debajo de los -40dB.

Rectangular

Es como no tener ventana, es la ventana implícita. Su transformada es una sinc periódica. Tiene lóbulo principal y lóbulos segundarios. El ancho del lóbulo principal y de los lóbulos secundarios disminuye si aumenta la cantidad de muestras N.

En el dominio del tiempo, si multiplico un filtro ideal (respuesta infinita) con una ventana rectangular w[n] (también de longitud finita), obtengo un filtro con respuesta al impulso finita de longitud N.

En el dominio de la frecuencia esto se ve como la convulción entre la transformada del filtro (una cajita) con la transformada de la ventana rectangular (una sinc).

Blackman – Harris

La magnitud del primer lóbulo secundario es menor, y sus lóbulos secundarios decrecen rápido a frecuencias altas. Depende solo de N.

Hamming

Formada por sumas de cosenos. Esta ventana depende solo de N, no de la frecuencia de corte.

Su primer lóbulo secundario está mucho más atenuado comparado con el de la ventana rectangular. En realidad, todos sus lóbulos secundarios son similares entre si y de menor magnitud que los de la ventana rectangular. Sin embargo, su lóbulo principal es más ancho que el de una ventana rectangular de la misma longitud.

El ancho del lóbulo principal, al igual que con la ventana rectangular, disminuye al aumentar la cantidad de muestras N, pero la magnitud de los lóbulos secundarios permanece casi fija.

Flattop

Tiene un lóbulo principal ancho, pero con un tope extremadamente plano. Permite medir la amplitud de una frecuencia con muy poca distorsión en la magnitud. Tiene lóbulos secundarios más altos que la Blackman. Sirve para realizar análisis espectral.

Análisis espectral (Capitulo 14)

El análisis espectral es el proceso de medición, estimación y caracterización de las componentes frecuenciales de una señal, tanto determinísticas como probabilísticas.

Hay dos problemas fundamentales que dificultan la medición del espectro de frecuencias, que son el data windowing y frecuency sampling.

Si se toma una señal sinusoidal de longitud infinita y de frecuencia constante, es fácil obtener su caracterización espectral, pues tiene toda su potencia concentrada en dos frecuencias y se tiene la DTFT que permite analizar la señal con mucha precisión en el dominio de la frecuencia. No obstante, no es posible estudiar una señal de longitud infinita y no se puede usar directamente la DTFT, sino que hay que usar las transformadas sampleadas (DFT o FFT).

Efectos espectrales del ventano

Las señales que se miden son finitas en duración, es decir, es necesario truncar la señal o ventanearla en tiempo para obtener una porción de la misma (recordar que una señal limitada en tiempo no puede tener ancho de banda limitado a la vez). Entonces, ¿qué longitud de señal tomo? ¿Cómo mido el contenido espectral de una señal que varía con el tiempo?

Tomo la señal multiplicada por una ventana de longitud N que la trunca (trunca a la señal).

El efecto de ventanear es introducir ambigüedad en el dominio frecuencial, que puede ser mitigada si se incrementa la longitud de la ventana o se adopta otra.

Cuando se dice que la ventana introduce ambigüedad en frecuencia, se refiere a que la energía de una frecuencia f0 ya no está concentrada únicamente en ese punto, sino que se distribuye alrededor (por la convulción con W(ω)). Esto genera incertidumbre entre amplitud y frecuencia exacta:

- Lóbulos principales más anchos  peor resolución (no puedo distinguir frecuencias muy cercanas)

- Lóbulos secundarios más altos  más fuga espectral (la energía “invade” otras frecuencias)

En otras palabras, al cortar la señal en el tiempo estamos perdiendo información en frecuencia: nunca se puede conocer con exactitud la amplitud y frecuencia al mismo tiempo.

Los efectos del ventaneo dependen de la forma y la longitud de la ventana seleccionada.

En la figura se puede ver el ancho del lóbulo principal, el alto de los lóbulos secundarios y la pendiente con la que caen.

El ancho del lóbulo principal esta relacionado con el desparramo asociado a la resolución espectral (∆f). Un lóbulo principal más ancho implica que la energía de cada componente espectral se distribuye sobre una banda de frecuencias mayor, dificultando distinguir componentes cercanas.

Por otro lado, la altura de los lóbulos secundarios esta relacionada con la fuga espectral (spectral leakage) producida cuando la frecuencia de la señal no coincide exactamente con un múltiplo entero de la resolución espectral de la DFT. En este caso, la energía se reparte hacia bins alejados siguiendo la forma de los lóbulos secundarios de la ventana.

Spectral spread: el efecto del ancho del lóbulo principal al limitar la resolución de las componentes espectrales cercanas en frecuencia.

Spectral leakage: la energía fuera de banda de las componentes espectrales (los lóbulos secundarios), crean un piso de ruido que limita la medición de componentes espectrales de baja amplitud.

Desparramo espectral: ocurre cuando una señal no es periódica en la ventana de análisis o no tiene un numero entero de ciclos en la duración de la FFT. En otras palabras, cuando tomas una ventana finita de una señal que idealmente seria infinita, la energía espectral se “desparrama” hacia frecuencias adyacentes, en lugar de concentrarse en un único bin de frecuencia. Si f0 no coincide exactamente con un múltiplo de la resolución en frecuencia ∆f=fs N, entonces la energía de f0 se distribuye en varios bins cercanos.

A medida que disminuye la separación entre frecuencias (Delta w) los lóbulos principales de las ventanas aplicadas se solapan y es difícil establecer componentes frecuenciales individuales. Entonces, la resolución espectral (la mínima separación entre tonos) depende del ancho del lóbulo principal de la ventana. Al aumentar la longitud de la ventana, el ancho del lóbulo principal disminuye, pero la amplitud de los lóbulos secundarios permanece casi igual. El efecto del spectral leakage puede modificarse con la elección de una ventana diferente.

Además de los problemas introducidos por el ventaneo, al samplear el espectro en diferentes frecuencias usando la DFT también se generan otros obstáculos. La longitud de la transformada determina la resolución espectral fs/N. Para aumentar la resolución espectral en la DFT se usa el zero padding (no cambia la transformada, sino que aumenta la cantidad de puntos de sampleo para la DFT).

¿Cuándo aparece el desparramo espectral?

El desparramo espectral aparece en dos situaciones distintas al calcular la DFT de un bloque finito de señal. Estas dos situaciones son:

- Si la frecuencia de la señal no coincide con un múltiplo de ∆f (resolución espectral). Si esto sucede tengo una discontinuidad, por lo que el espectro se desparrama (desparramo espectral).

Al no tener un numero entero de ciclos dentro de la ventana, la señal no “encaja” perfectamente cuando la DFT intenta replicarla periódicamente. La DFT asume que la señal es finita. Matemáticamente, cuando calculo la DFT para N muestras, el algoritmo asume que esas muestras son un patrón que se repite infinitamente. Entonces, cuando la frecuencia de la señal no es un múltiplo exacto de la resolución espectral (no tengo un numero de ciclos enteros dentro de mi ventana), la señal termina en un valor y luego salta al inicio para poder repetirse. Por lo que se genera una discontinuidad en los bordes de la ventana.

En el dominio de la frecuencia, cualquier cambio súbito requiere de muchas frecuencias adicionales para ser representado. Es por eso que la energía no puede quedarse en un solo bin, necesita “pedir prestada” energía a los bins vecinos para intentar reconstruir esa discontinuidad. Es decir que la energía se desparrama y no se concentra en un solo bin, tengo desparramo espectral (spectral leakage).

- El otro caso en el que aparece desparramo espectral es debido al uso de una ventana temporal finita.

Como las señales analizadas pueden considerarse infinitas en duración, es necesario truncarlas o ventanearlas en el tiempo para obtener una porción finita de la señal sobre la cual calcular la DFT. Es decir, se toma una señal y se la multiplica por una ventana de longitud N que la trunca:

xn=xn ωN[n]

ωNn→ es una ventana de longitud N

El efecto de ventanear introduce ambigüedad en el dominio frecuencial, la cual puede mitigarse aumentando la longitud de la ventana o eligiendo una ventana diferente.

Cuando se dice que la ventana introduce ambigüedad en frecuencia, se refiere a que la energía de una componente espectral ya no queda concentrada únicamente en su frecuencia f0, sino que se distribuye alrededor de ella debido a la convolución con el espectro de la ventana W(ω) (multiplicar en tiempo es convolucionar en frecuencia).

Esto ocurre porque el espectro de la ventana tiene un lóbulo principal y lóbulos secundarios, por lo que la energía de cada componente espectral se ensancha y se reparte alrededor de la frecuencia original. Y como consecuencia, aparece desparramo espectral.

- Lóbulos principales más anchos  peor resolución espectral, no puedo distinguir frecuencias muy cercanas  hay más desparramo espectral cerca de la frecuencia central.

- Lóbulos secundarios más altos  más fuga espectral hacia frecuencias lejanas (la energía “invade” otras frecuencias).

Estimadores

La mayoría de los sistemas reales son random, es decir, probabilísticos (la salida no es certera o fácil de predecir). Se busca estimar las características de la señal frente a la presencia de ruido. Hay dos categorías técnicas de estimación espectral:

- Métodos espectrales no paramétricos: no necesitan saber nada de la señal para analizar, es decir, no tienen un modelo o estructura para los datos.

- Métodos espectrales paramétricos: estiman los parámetros en base a modelos diseñados para tal fin.

Hay dos cosas que permiten decir si un estimador es bueno o no: su sesgo y su varianza.

Sesgo

Es la diferencia entre el valor esperado (la media) del estimador y el valor verdadero de lo que busca estimar.

A medida que la longitud de la señal aumenta, en el límite cuando N tiende a infinito del cuadrado de la DTFT de una secuencia converge a la densidad espectral de potencia. Se dice entonces que el estimador esta asintóticamente insesgado.

Varianza

Un estimador es consistente si su varianza se acerca a cero cuando N tiende a infinito. A medida que aumenta la cantidad de datos el estimador se vuelve mejor (disminuye la dispersión de los datos sampleados).

¿Qué es un estimador consistente?

Un estimador es consistente si:

- Es asintóticamente insesgado: Ser asintóticamente insesgado quiere decir que el valor esperado del estimador tiende al valor real cuando la cantidad de muestras tiende a infinito (N→ ∞).

- Y si su varianza tiende a cero (var→0) a medida que la cantidad de muestras N tiende a infinito (N→ ∞).

Estimadores no paramétricos

Periodograma

Hace un link entre cosas que se pueden medir a partir de la señal finita (como la DFT) y lo que no se puede medir, que es la densidad espectral de potencia del proceso random que acompaña a la señal.

Como no tengo en realidad una secuencia de datos infinita y tampoco conozco la función de densidad de probabilidad para calcular la autocorrelación y, luego su verdadera transformada, debo ESTIMAR la densidad espectral de potencia.

Esto es el periodograma: un estimador de la verdadera densidad espectral de potencia basado en N mediciones sampleadas de x[n]. Está basado en el módulo al cuadrado de la DFT. Es la transformada de Fourier de la autocorrelación. (la autocorrelación siempre va a ser una función par)

Otra forma de definirlo es:

Como en la realidad NUNCA voy a tener todas las realizaciones, ni un número infinito de muestras, voy a tratar de llegar a un buen estimador de la densidad espectral de potencia y la secuencia de autocorrelación.

El periodograma es asintóticamente insesgado.

Su varianza no decrece nunca, no tiende a cero cuando N→∞  no es un estimador consistente

Ventajas

- Muy simple de implementar

- Máxima resolución espectral para una longitud de registro dada.

Desventajas

- Alta varianza

- La varianza no disminuye al aumentar N

- No es un estimador consistente (limN→∞Var{Sxx(f)}≠0)

Periodograma modificado (otra ventana que no es la rectangular)

Mejora el estimador del periodograma.

Ya no tengo la ventana implícita (rectangular), sino que ahora tengo una ventana explicita. Las ventanas ayudan a bajar la varianza.

Es insesgado, pero no consistente. Para hacerlo consistente se usa el periodograma modificado promediado.

Este estimador:

- Redujo el sesgo, pero sigue siendo insesgado

- Sigue siendo asintóticamente insesgado

- La varianza es muy similar a la del periodograma  no mejora, solo mejora marginalmente

- La resolución depende de la ventana

Método de Bartlett

Es un método que sirve para encontrar un estimador insesgado y consistente. Está motivado por el hecho de que, si se promedian M mediciones no correlacionadas de una variable aleatoria para formar la media muestral, la varianza de esta medida disminuye en proporción a M.

Supongamos que tenemos una secuencia de datos aleatorios x[n] de longitud N. En el método de Bartlett dividimos x[n] en M segmentos contiguos y no superpuestos x[n+mL], con 0≤m<M, cada una de longitud L=N/M. Así la longitud total de la secuencia cumple N=L M. Luego, se calcula el periodograma de cada una de las M tramas. Promediamos estos periodogramas para formar el periodograma promediado de Bartlett.

El valor esperado del periodograma promediado PB(ω, L, M) es el mismo que el del periodograma de un solo bloque.

Por lo tanto, también es asintóticamente insesgado cuando L→ ∞.

Suponiendo que los periodogramas de diferentes bloques son estadísticamente no correlacionados y de igual varianza, la varianza de la suma de M periodogramas es 1/M veces la varianza del periodograma de un bloque.

Como consecuencia, la varianza del estimador tiende a cero cuando M→ ∞.

Frente a la presencia de ruido (la densidad espectral de potencia del ruido es su varianza), si tengo un único periodograma M de igual longitud L que N, el periodograma final presenta un pico marcado, pero una varianza grande. Si incremento la cantidad de periodogramas promediados M y disminuyo su tamaño L (manteniendo N igual), la resolución espectral empeora, pero la varianza mejora  hay relación inversa entre una buena resolución espectral y una baja varianza.

Mientras el ruido agregado es bajo, el desparramo espectral por los lóbulos secundarios es dominante. Si se incrementa el nivel de ruido, los lóbulos secundarios quedan atenuados, hasta que se ve un solo pico.

Entonces este estimador introduce el promediado del espectro  la señal de longitud N se parte en M bloques de longitud L  tengo M realizaciones  estoy promediando realizaciones para mejorar el estimador   disminuyo la varianza M veces.

Hay un trade – off entre resolución y varianza. La resolución espectral aumenta (aumento M y disminuyo L, para un mismo N).

Ventajas

- Reduce la varianza respecto del periodograma

Desventajas

- Reduce la resolución espectral

Idea principal

Al promediar Varianza ↓, pero como cada bloque es más corto ∆f=fsL aumenta y la resolución empeora.

Compromiso

- Mas bloques  menor varianza  peor resolución

- Menos bloques  mayor resolución  mayor varianza

Método de Welch

Es una técnica para promediar el periodograma, para reducir su varianza. Es equivalente a hacer el periodograma modificado promediado, pero se divide la secuencia de datos x[n] en M tramos de longitud L que se solapan en D puntos. En cada tramo los datos se multiplican por una ventana y se calculan y promedian los periodogramas para formar el de Welch.

Es un estimador insesgado y consistente para la densidad espectral de potencia. Es como una súper técnica que integra el periodograma, el método de Bartlett, el periodograma modificado, y el periodograma modificado promediado.

Entonces:

- Este estimador es igual que el de Bartlett pero los bloques están solapados un 50%.

- Promedia y tiene muestras en común.

- Disminuye la varianza 916 respecto de lo que podría dejar Bartlett para el mismo N y L.

- La resolución depende de la ventana.

- Es el mejor estimador de los vistos hasta ahora.

Este método introduce dos mejoras:

- Bloques solapados (típicamente 50%)

- Aplicación de una ventana a cada bloque

Ventajas

- Menor varianza que Bartlett

- Menor leakage espectral

- Mejor aprovechamiento de las muestras

Desventajas

- Sigue existiendo compromiso resolución – varianza

Correlación

Γm=n=-∞+∞xny[n+m]

Hay estimadores que estiman lo mismo, pero a partir de la secuencia de correlación.

Método de Blackman Tukey

El método parte de una idea clave: la densidad espectral de potencia (DSP o PSD) de un proceso x[n] es la transformada de Fourier de su función de autocorrelación Rxx[k]

Sxxf=k=-∞∞Rxx[k] e-j2πfk

Pero como en la práctica tenemos muestras finitas, debemos estimar la autocorrelación de la señal, truncarla con una ventana para reducir efectos de ruido y transformarla a frecuencia con una DFT o FFT.

A partir de N muestras de la señal x[n], se calcula la autocorrelación estimada

Rxx[k]=1Nn=0N-k-1xn x[n-k]→con-N-1≤k≤N-1

Es una función discreta y finita (solo tenemos datos hasta N). Para evitar problemas de estimar la autocorrelación hasta retardos muy grandes, donde la estimación es ruidosa, se multiplica por una ventana simétrica w[k] de longitud M

Rxxk=wk Rxx[k]

Ejemplos de ventanas: rectangular, haming, Blackman Harris, Flattop…

Esto reduce la varianza, pero introduce sesgo, se pierde información de retardos grandes.

Se calcula la transformada discreta de Fourier (DFT) de la autocorrelación truncada

Sxx(f)=k=-MMRxxk e-j2πfk

Este resultado es la estimación espectral de la señal.

Al truncar la autocorrelación, estamos suavizando el espectro  menos varianza, pero menos resolución. La forma de la ventana controla el compromiso entre resolución espectral y reducción de ruido. Se puede ver como un promediado espectral, pero hecho en el dominio del tiempo antes de pasar a frecuencia.

Entonces este estimador aplica una rectangular a la secuencia de autocorrelación y la ventanea. Tengo una mejor estimación de la secuencia de autocorrelación por el hecho de ventanear. Con el tamaño de la ventana M controlo el intercambio entre sesgo y varianza.

Resumiendo estimadores

- Bartlett

  - Promediado del periodograma con segmentos no solapados.

  - Divide la señal en segmentos iguales, no solapados, calcula el periodograma de cada segmento y los promedia.

  - La varianza se reduce a medida que se toman más segmentos, pero la resolución espectral disminuye porque son segmentos más cortos.

- Welch

  - Es una mejora de Bartlett: usa solapamiento y ventanas.

  - Se divide la señal en segmentos solapados, multiplica cada segmento por una ventana, calcula el periodograma de cada segmento y los promedia.

  - Tiene un mejor compromiso varianza – resolución. La ventana reduce fugas espectrales.

  - Tiene mejor resolución espectral que Bartlett.

- Blackman – Tukey

  - Utiliza la autocorrelación truncada y una ventana.

  - Estima la autocorrelación muestral, la multiplica por una ventana para truncar retardos y calcula la FFT de la autocorrelación truncada.

  - Truncar la autocorrelación implica suavizar, por lo que disminuye la varianza, pero la resolución espectral disminuye de acuerdo a la longitud del truncamiento.

  - Método intrínseco de estimar la PSD.

Presentación de Mariano

Hay dos problemas

- Se hace una única realización, por lo que no tengo una serie de valores para hacer el valor esperado.

- Tengo infinitas muestras, por lo que no puedo hacer una FFT infinita.

De esta forma, hay dos estrategias

- Hacer la DFT de la señal y promediar

  - Periodograma

  - Periodograma modificado (con ventana)

  - Bartlett (promedio de periodogramas)

  - Welch (promedio de periodogramas ventaneados)

- Estimar la autocorrelación promediando y después calcular la DFT

  - Blackman – Tukey

- Periodograma

Como vimos, hay dos problemas: no puedo hacer el límite y no puedo conocer el valor esperado. El periodograma hace otra cosa.

El estimador tiene que estar insesgado o, por lo menos, ser asintóticamente insesgado. Y la varianza tiene que ser pequeña o, por lo menos, ser asintóticamente pequeña.

El periodograma está asintóticamente insesgado, la varianza no decrece al incrementar N y tiene fluctuaciones rápidas.

- Periodograma modificado

Tiene menor sesgo (es asintóticamente insesgado) y tiene casi la misma varianza que el periodograma tradicional.

- Bartlett

La señal de longitud N se corta en k bloques de longitud L que no se solapan

Se considera un proceso ergódico: el promediado temporal de una sola realización, si el proceso es ergódico, es igual al valor esperado del proceso. Un proceso ergódico es aquel donde una sola señal larga contiene la misma información estadística que el conjunto completo de realizaciones.

Al promediar, mejora la varianza, pero al tener bloques mas cortos, disminuye la resolución espectral.

Observación: ventanear reduce el sesgo, y promediar reduce la varianza.

- Welch

Toma la observación y fabrica su método. Es un periodograma ventaneado y promediado. Usa un solapamiento del 50%.

Transformada Z (Capitulo 4)

Generalización de la DTFT

La Transformada Z es una herramienta fundamental que nos permite analizar señales y sistemas en el dominio de la frecuencia, especialmente útil cuando la secuencia de tiempo discreto h[n] no es absolutamente sumable (requisito para que existe la DTFT). Modifica la transformada de Fourier agregándole un grado de libertad más para manejar caos donde la secuencia h[n] diverge. Nos permite calcular tanto el régimen transitorio como el régimen permanente.

La modificación que se le hace a la DTFT es multiplicar la respuesta al impulso h[n] por una secuencia r-n donde r es un número real que yo elijo para que la secuencia hn r-n sea absolutamente sumable.

Ejemplo:

Luego se calcula la transformada de Fourier de la siguiente manera, definiendo el numero complejo z.

H(z) se llama Transformada Z bilateral si se considera la sumatoria desde -∞ hasta +∞, y unilateral si se considera desde cero a +∞, y h[n] es causal. Para muchos casos, la unilateral representa una serie geométrica que converge a una región determinada por el polo más alejado del origen en el plano z.

La región de convergencia de H(z) son valores continuos en el plano z donde H(z)  existe.

Vamos a ver:

- Sistemas causales: ocurren después de un tiempo cero y llegan a un número finito.

- Sistemas estables: la región de convergencia tiene que incluir al círculo de radio unitario. En z la estabilidad depende del radio r, el cual define la región de convergencia.

Singularidades de H(z): Polos y Ceros

La transformada z (H(z)) puede expresarse como una división de dos polinomios.

Notar que se puede multiplicar y dividir por zk para obtener exponentes positivos cuando sea conveniente (para sacar singularidades lo es).

- Ceros: valores de z en el plano z para los cuales H(z)=0, se hallan fácilmente buscando las raíces del polinomio N(z), pero se deben considerar los ceros implícitos que están en z=±∞, que ocurren cuando H tiende a cero o, lo que es lo mismo, cuando D(z)→∞.

- Polos: valores de z en el plano z para los cuales Hz→∞, se hallan fácilmente buscando las raíces del polinomio D(z) o cuando Nz→∞ (polos implícitos).

Diagrama de polos y ceros

Se grafica la región de convergencia con los polos y ceros, además del circulo unitario.

Transformada Z de sistemas FIR

Los polos de un sistema FIR están todos ubicados en z=0, por lo que la región de convergencia es todo el plano z. Esto implica que la región de convergencia incluye al círculo unitario  todo sistema FIR es estable.

Observación: para un pulso de longitud N=8, los ceros están ubicados en múltiplos de 2πN.

Propiedades de la transformada z

- Linealidad: dadas dos secuencias x1[n] y x2[n] con sus respectivas transformadas z, si quiero formar yn=a1 x1n+a2 x2[n], entonces

La región de convergencia suele ser la intersección de las regiones de convergencia de las dos secuencias, pero a veces puede ser mayor.

- Shift: si tengo y[n]=x[n-n0]

Y(z) tiene los mismos polos y ceros que X(z), excepto en z=0.

- Derivada

- Time – reversal

- Convolución: si y[n]=x[n]*h[n], entonces Y(Z)=X(Z) H(Z).

Esta propiedad nos permite resolver tres problemas:

  - Filtrado: puedo obtener y[n] haciendo la transformada de z inversa de Y(z) (conozco x[n] y h[n], hago la transformada de cada una, las multiplico y obtengo Y(z)).

  - Identificación del sistema: puedo averiguar h[n] sabiendo H(z)=YzXz.

  - Desconvolución: de la misma forma que antes puedo obtener x[n].

Ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes (LCCDE)

El valor presente de y[n] depende de los valores presentes y pasados de la entrada, y de valores pasados de la salida, escalados por sus respectivas constantes.

Si todos los ak son cero (menos a1=1 por convención), la salida solo depende de los valores pasados y presentes de la entrada  es la ecuación de un sistema FIR

Si todos los ak son distintos de cero, la salida depende de valores pasados y presentes de la entrada, y además de valores pasados de la salida  la ecuación pertenece a un sistema IIR

Si a una ecuación en diferencias le aplico la transformada z, obtengo H(z)=YzXz.

Ejemplo

Si tengo una secuencia por ejemplo hn={1, 2, -1} y la demoro (uso h[n-n0}), su función transferencia H(z) se modifica de la siguiente manera: Hdemoradaz=z-n0 H(z)

¿Porque un filtro FIIR siempre es estable?

Un filtro FIR tiene respuesta al impulso finita, y además todos sus polos están en el origen z=0 (“huella digital” de los filtros FIR). Como todos los polos de un filtro FIR están en cero, la región de convergencia (ROC) es todo el plano z (salvo el punto z=0 si hay polos ahí). Entonces, como toda ROC de un sistema FIR incluye al círculo de radio unitario, todo sistema FIR es estable.

(A los filtros FIR también se los llama sistema de solo ceros)

Observación: los sistemas FIR en tiempo discreto NUNCA pueden ser inestables.

En un FIR, ¿qué relación hay entre los coeficientes bk y la respuesta al impulso h[n]?

En un filtro FIR los coeficientes bk son las muestras de la respuesta al impulso h[n]. Por lo tanto, la respuesta al impulso coincide con los coeficientes del numerador de la función transferencia (Hz=k=0Nbk z-N).  hn=bk

Transformada Bilineal

Es mapear del plano s al plano z.

| Concepto | Plano s | Plano z |
| --- | --- | --- |
| Zona de sistemas estables | Semiplano izquierdo | Interior de circulo de radio unitario |
| Eje de las frecuencias | Eje imaginario s=jω | Circunferencia unitaria z=e-jΩ |
| La continua (f=0) | s=0 | z=1 |

La continua es la componente de una señal que tiene frecuencia cero (f=0 Hz).

- En el plano s la frecuencia se representa como s=jω. Entonces, si f=0  ω=2π f=0. Por eso la continua corresponde al punto s=0

- En el plano z la frecuencia se representa como z=e-jΩ. Entonces, si f=0  Ω=2π f=0. Por eso la continua corresponde al punto z=1

Es convertir una ecuación en diferencias en tiempo continuo, a una en tiempo discreto.

Me garantiza que, si la función es estable en un dominio, va a ser estable en el otro.

Polos estales en H(s) mapea polos estables en H(z).

Todo el semiplano izquierdo del plano s mapea dentro toda la circunferencia de radio unitario (z=ejΩ).

Mapear de la frecuencia en tiempo continuo ω (analógica) y la frecuencia de tiempo discreto Ω (digital) se da por la siguiente relación

ω=2 tan⁡(Ω2)

Ω=2 tan-1(ω)

Esto significa que todo el eje jω que va dese -∞≤ω≤∞, mapea dentro del circulo unitario -π≤Ω≤π (tengo periodicidad por el hecho de ser discreto, 2π-periodica).

El mapeo de la transformada bilineal no es lineal y es único.

T(s)|s=fz=Tz→fz=kz-1z+1

k=2 fs=2Ts

k es un grado de proporcionalidad, de libertad. Esta constante la elijo arbitrariamente de manera tal que me sirva. Hago que la curva pase por un punto donde la frecuencia analógica coincida con la frecuencia digital en unidades físicas (Hz). Un punto crítico de mi filtro me puede servir.

Mapear de s a z, me va a comprimir el grafico del módulo. Me comprime el rango dinámico.

No hay filtros analógicos de tipo FIR (si hay filtros digitales de tipo FIR), todos son filtros IIR.

La transformada bilineal de un filtro analógico me va a dar un filtro tipo IIR.

Los polos en el origen me dicen que es un FIR.

Polos y ceros

Si en s los polos y los ceros tienen el mismo radio  en el plano z los ceros tienen que estar en el mismo ángulo que los polos, tienen que tener la misma frecuencia, eso es porque en s también tienen la misma frecuencia (están sobre el mismo radio).

Si en s el radio de los polos es el doble que el radio de los ceros  en z los ceros van a tener menor ángulo que los polos (no el doble porque hay una relación de tangente entre ω y Ω).

Cuanto más cerca del radio unitario están los polos, tengo mayor Q (factor de calidad), por lo que el filtro va a ser más selectivo. El Q en z es cercanía al radio unitario.

En z, más cerca de π  mayor frecuencia (mayor ángulo)  más cerca de Nyquist

Si en z los ceros están sobre el circulo unitario, entonces él Q es cero.

Si en s están sobre el eje jω, el Q es cero.

Si en s los polos están en el semiplano izquierdo  en z van a estar dentro del círculo unitario

La transformada bilineal mapea todo el semiplano izquierdo del plano s al interior del círculo unitario del plano z, y garantiza que si un sistema es estable en un dominio, también lo será en el otro (la transformada bilineal preserva la estabilidad). Como un sistema analógico (plano s) es estable cuando todos sus polos están en el semiplano izquierdo, sus polos transformados quedaran dentro del círculo unitario. Por lo tanto, un sistema digital (plano z) será estable cuando todos sus polos estén dentro del círculo unitario.

Ejemplo

Repaso

Respuesta en frecuencia (CAPITULO 5)

H(ω) es H(z) evaluada en z=ejω.

Análisis de H(ω)…

- Determinar su modulo |Hω| y su fase ∡H(ω)

Método grafico para el modulo y la fase

Ubicación de los polos y ceros

- Semiplano derecho  H(z) es un filtro pasa altos

- Semiplano izquierdo  es un filtro pasa bajos

- Un solo polo real y se encuentra en el semiplano derecho  H(z) es un filtro pasa bajos

- Un solo polo real y se encuentra en el semiplano izquierdo  es un filtro pasa altos

- H(z) tiene múltiples ceros y polos reales o complejos  el tipo de respuesta depende de la combinación de valores.

Sistemas con retarde de fase mínimo o máximo

De todos los sistemas cuyo módulo de respuesta en frecuencia es el mismo (diferentes fases), aquel con todos los polos y ceros dentro del circulo unitario recibe el nombre de sistema con mínimo retardo de fase, y lo cumple para todas las frecuencias. Estos sistemas tienen inversas causales y estables (si el propio sistema ya lo es) y la energía está más concentrada al principio de la secuencia.

Por el contrario, cuando todos los ceros están fuera del circulo unitario, su retardo de fase es máximo.

Filtros de respuesta al impulso finita (Filtros FIR)

Los filtros FIR tienen respuesta al impulso de duración finita yn=k=N1N2hk x[n-k].

Estos filtros son siempre estables, se pueden diseñar para obtener cualquier tipo de respuesta en frecuencia y son de fase lineal.

Filtros FIR de fase lineal

Estos sistemas pueden tener respuestas al impulso simétricas o anti simétricas, pares o impares.

Los filtros pasa bajos construidos con técnicas de ventanas tienen respuestas al impulso simétricas, y lo mismo ocurre con los filtros pasa altos y pasabanda, que se obtienen a partir de ellos mediante transformaciones. En cambio, las respuestas anti simétricas producen filtros pasa altos y pasabanda.

En los sistemas FIR de fase lineal:

- Los polos solo pueden estar en el origen. Los ceros deben ser reales o complejos conjugados.

- Los ceros deben aparecer en posiciones conjugado – reciprocas en el plano z (si tienen cero en z0, tiene que haber otro en 1z0*).

- El producto de ceros es 1 o -1.

Entonces, los ceros de estos sistemas:

- Son reales y están en z=±1.

- Son reales en posiciones reciprocas sobre el eje real.

- Son pares conjugados sobre el circulo unitario.

- Son cuatro ceros (dos pares complejos conjugados) en posiciones fuera del circulo unitario.

Dependiendo del tipo de filtro FIR (tipo I, II, III, IV), se obtiene una respuesta en frecuencia diferente

donde A(ω) es la amplitud que incluye la suma de cosenos (si h[n] es simétrico) o senos (si h[n] es antisimetrico) y la parte exponencial evidencia la fase lineal.

- Tipo I

No tienen valores definidos de magnitud A(ω) para ω=0 y ω=π, por lo que pueden ser pasa bajos, pasa altos, pasa banda o rechaza banda.

- Tipo II

A(ω) tiene que ser cero en ω=π, por lo que es un filtro útil para ser pasa bajos o pasa banda.

- Tipo III

A(ω) debe se cero en ω=0 y ω=π, por lo que solo puede ser un pasa banda. (cero estructural en DC y en Nyquist)

- Tipo IV

La respuesta es cero en en ω=0, por lo que sirve como pasa altos o pasa banda. (cero estructural en DC y en Nyquist)

Un cero topológico (o cero estructural) es el punto del plano z donde la función de transferencia H(z) se anula de forma idéntica debido al diagrama de flujo, simetría o interconexión de bloques del sistema.

Diseño de filtros

Para diseñar el filtro, debo especificar los valores de la plantilla de diseño (ωp, ωs, δp, δs).

- Ripple: es la variación no deseada de la ganancia dentro de una banda (de paso o de rechazo).

Banda de paso

- Rango de frecuencias entre 0 y ωp donde la respuesta varia no más de δp (desde 1 hacia abajo o hacia arriba).

- ωp es la frecuencia de banda de paso (frecuencia máxima) y la variación de la respuesta se conoce como el ripple de banda de paso.

Banda de rechazo

- Rango de frecuencia entre ωs y π donde la respuesta no varía más de δs (desde cero).

- La variación de la respuesta en esta zona se conoce como ripple en banda de rechazo.

Banda de transición

- Es el rango de frecuencias entre ωp y ωs donde la respuesta pasa de 1-δp a δs.

- El ancho de banda está determinado por ∆ω=ωs-ωp.

Frecuencia de corte

- Frecuencia a la que la respuesta cae 3dB (filtro analógico) o, en filtros FIR, el punto medio entre la banda de paso y la de stop  ωc=ωp-ωs2

Filtro pasa bajos ideal

Filtro ideal  su banda de paso tiene una magnitud exactamente de 1 (δp=0), su banda de rechazo tiene una magnitud de cero (δs=0) y ωc=ωp=ωs, lo que significa que la banda de transición tiene un ancho de cero y la pendiente de la respuesta en frecuencia en la frecuencia de corte es infinita.

Su respuesta en frecuencia se extiende hasta el infinito en tiempo  es un filtro no realizable.

Su respuesta en frecuencia tampoco es absolutamente sumable  es un filtro inestable.

Diseño por cuadrados mínimos

Filtro que se aproxima lo mejor posible al filtro pasa bajos ideal (es finito, causal y estable).

Tiene la respuesta al impulso que minimiza el error entre una respuesta en frecuencia deseada D(ω) y la respuesta al impulso H(ω) del filtro que puedo llegar a diseñar.

Error en frecuencia

- Eω=0  respuesta deseada del filtro

- Eω≠0  hay un error, el método intenta minimizar la energía de ese error

Para hacer esto, utilizo el criterio de cuadrados mínimos: busco Hω tal que…

donde W es un rango de frecuencias que incluye la banda de paso y de stop.

Ventajas

- El error al cuadrado suele representar algo físico real, por ejemplo, la potencia de ruido. Entonces, minimizar el error cuadrático equivale a minimizar un parámetro físico relevante.

- Al elevar el error al cuadrado, las desviaciones grandes pesan mucho más. Es decir, si la diferencia entre lo deseado y lo obtenido es más grande en alguna frecuencia, esa diferencia impacta mucho más en el criterio de diseño. Esto obliga al diseño a “no dejar pasar” errores grandes.

- Este criterio conduce a ecuaciones matemáticas manejables. Muchas veces, minimizar el error cuadrático da lugar a soluciones analíticas para ciertas clases de filtros, lo que simplifica el diseño.

Métodos de diseño basados en ventaneo

La mayoría de los filtros FIR se hacen modificando la respuesta de un pasa bajos ideal al multiplicar por una ventana w[n]. Los filtros pasa bajos son las cajas en frecuencia, en tiempo son sincs.

Establezco el filtro brick – wall (ideal) y establezco una plantilla que “pase” por el brick – wall.

Ventana rectangular

Diferencias con el filtro ideal

- Tiene una banda de transición más ancha alrededor de la frecuencia de corte: el ancho de banda es proporcional al ancho del lóbulo principal de la ventana que, a la vez, es inversamente proporcional a la longitud N  al aumentar N, espero tener un filtro más severo (menos banda de transmisión).

- Tiene ripple tanto en banda de paso como en banda de stop, ya que hace overshoot (sobreimpulso) en banda de paso y undershoot (subimpulso) en banda de stop (la magnitud de estos es proporcional al área relativa del lóbulo principal y el primer lóbulo secundario  no depende de N).

Overshoot y undershoot son distorsiones transitorias en las que una señal supera temporalmente su valor objetivo o caer por debajo del mismo antes de estabilizarse.

- Longitud N fija y vario la frecuencia de corte ωc, observo que la atenuación de la banda de paso y de stop, y el ancho de banda de la banda de transmisión no varían en función de la frecuencia de corte.

- ωc fija y vario la longitud N, la banda de transmisión disminuye a medida que aumento N (el filtro es mas selectivo).

- La magnitud máxima de la banda de paso y la banda de stop es siempre en la misma  el overshoot y undershoot son ejemplo del fenómeno de gibs.

Importante

- Aumento la longitud N, disminuye la banda de transición, por lo que tengo un filtro más selectivo. La tolerancia en la banda de rechazo (que determina la por atenuación fuera de banda de filtro) es siempre constante. No puede cambiar el ripple de la banda de paso y de stop, pues son inherentes al tipo de filtro.

- En filtros con ventanas rectangulares, la atenuación es pobre porque la ventana rectangular trunca abruptamente la respuesta al impulso del filtro pasa bajos ideal (me generan los ripples)

Otras ventanas para modificar características del filtro...

Ventana Hamming

- Su primer lóbulo secundario está mucho más atenuado comparado con el de la ventana rectangular. En realidad, todos sus lóbulos secundarios son similares entre si y de menos magnitud que los de la ventana rectangular  buen atenuador de frecuencias fuera de banda de un filtro FIR

- Si aumento la cantidad de muestras N  disminuye el ancho del lóbulo principal, pero la magnitud de los lóbulos secundarios permanece fija.

- No tiene ripple en banda de paso ni de rechazo.

Ventana Hann

- Solo depende de N

- A diferencia de la Hamming, o tiene discontinuidades en sus extremos (sus lóbulos secundarios decrecen).

Ventana Blackman

- Es un híbrido entre la ventana de Hamming y la ventana Hann.

- Depende solo de N.

- La magnitud del primer lóbulo secundario es menor (como la Hamming), pero los lóbulos secundarios decrecen (como la Hann).

Ventana Flattop

- Tiene un lóbulo principal ancho, pero con un tope extremadamente plano.

- Permite medir la amplitud de una frecuencia pura con muy poca distorsión en la magnitud.

- Tiene lóbulos secundarios muy atenuados (bajos), pero su lóbulo principal es el más ancho de todos.

- Sirve para realizar análisis espectral.

Compromiso para diseño de filtros FIR con ventanas

- Si quiero tener un mejor ancho de la banda de transición (como el de la rectangular) con una buena atenuación en la banda de rechazo (como la ventana de Hamming), necesito un mayor orden del filtro (longitud N), lo cual incrementa el costo computacional.

- Estrategia practica: elegir primero la ventana que cumpla con las especificaciones de atenuación de la banda de rechazo y después ajustar N para alcanzar el ancho de transición deseado.

Orden del filtro

M=N-1

A medida que disminuye el ancho de banda de transición, aumenta el orden M.

Método de diseño por Parck – McClellan

- Es un método iterativo: calcula los coeficientes repitiendo un proceso hasta converger a la solución óptima.

- Diseña el filtro bajo el criterio de minimizar el error más grande absoluto entre la respuesta ideal y la real.

- Optimización mínimo máximo (min max)  minimiza el error más grande, el error máximo

- Me permite minimizar el error máximo de la respuesta en frecuencia  minimización del error máximo absoluto

- Son filtros equiripple (rizado constante) porque la banda de paso y la banda de stop tienen la misma amplitud de ripple.

- El error de aproximación oscila uniformemente, distribuyendo los picos de rizado con un valor constante a lo largo de cada banda individual.

- Utiliza el algoritmo de Remez: usa este algoritmo matemático de intercambio como su motor de calculo para resolver aproximaciones polinomiales.

Filtros de respuesta al impulso infinita (Filtros IIR)

Ventajas

- La principal ventaja es que un filtro IIR diseñado bajo un conjunto de especificaciones generalmente tiene un orden más bajo que un filtro FIR equivalente.

- Los filtros IIR requieren menos operaciones computacionales y menos memoria para su implementación.

Desventajas

- Los filtros IIR realizables intrínsecamente tienen fase no lineal  introducen distorsión de fase

- Pueden ser inestables  requieren atención cuidadosa a la implementación

Características

Los filtros IIR causales están definidos por yn=i=0Mbi x[n-i]-i=1Nai y[n-i], donde ai≠0 para algún k>0, por lo que estos filtros dependen tanto del valor actual como de los valores anteriores (de la entrada y de la salida).

Función transferencia

La función transferencia del filtro se puede expresar como una división de dos polinomios.

Los filtros IIR pueden tener polos en cualquier lugar del plano z y su posición le da las características del filtro.

Puede ser inestable si los polos están fuera o sobre el circulo unitario.

Son siempre de fase no lineal, porque para que sea de fase lineal tiene que haber ceros en posiciones reciprocas conjugadas en el plano z y, para que esto se cumpla para un filtro IIR, necesariamente debería haber polos fuera del circulo unitario (sistema inestable).

Diseño de filtros IIR

Basado en prototipos analógicos: se basa en la definición de la magnitud del filtro elegido en el dominio analógico, |HΩ|, para luego aplicar una transformación y ajustarla a la magnitud de un filtro digital, |Hω|.

Definís tu objetivo en el dominio digital, pero como los prototipos existen en analógico, los mapeas a analógico, diseñas ahí y después volves al dominio digital.

Mapear = aplicar una función que lleva un objeto de un dominio a otro.

Aproximación de fase

Bessel – Thompson

- Fase aproximadamente lineal

Teoría de la aproximación de modulo

- Para un filtro pasa bajos

- Todos los filtros cumplen con la plantilla de diseño, pero tienen respuestas distintas

- Una vez que elijo las frecuencias de banda de paso, de stop y atenuaciones correspondientes  debo elegir el prototipo del filtro, mapear lo que ya elegí a parámetros libres del filtro seleccionado y hallar los polos y ceros del filtro.

Filtro Butterworth

- Máxima planicidad (sin ripple)  lo más cercano posible a 0dB en la banda de paso, sus primeras 2N-1 derivadas son cero cuando  Ω=0.

- H0=1→|H0|dB=0dB

- Decrece monótonamente con la frecuencia para cualquier valor de N  monótona para la banda de paso y la banda de stop.

- Depende únicamente de N y de la frecuencia de corte Ωc.

La frecuencia de corte es cuando el modulo baja -3dB.

Para un filtro Butter, la frecuencia de corte también es donde la potencia de la salida es la mitad de la potencia de entrada  por encima de la frecuencia de corte, la pendiente de la respuesta se vuelve más empinada a medida que aumenta.

Filtros pasa bandas o pasa altos…

- Debido a que decrece monótonamente con la frecuencia, el menor valor de |HΩ| en la banda de paso será en el borde derecho, es decir en Ω=Ωp, y su mayor valor en la banda de rechazo será en Ω=Ωs.

Filtro Chebyshev (tipo I)

- Es equiripple en banda de paso y “plano” en banda de stop.

- Depende del orden de N, de la frecuencia de corte y del factor de ripple (εp es el factor de ripple de la banda de paso, relacionado con la atenuación en banda de paso δp).

- La magnitud de la respuesta en frecuencia exhibe un equiripple en la banda de paso, es decir la amplitud máxima de las oscilaciones es constante a lo largo de la banda.

- En la banda de rechazo es monótona.

- Es el filtro con menos error máximo entre su respuesta en la banda de paso y la del filtro pasa bajo ideal.

- A mayor N  mas oscilaciones habrá en la banda de paso (no afecta a la amplitud), y más empinada la pendiente hacia la banda de rechazo (más angosta la transición).

- La frecuencia de corte siempre es igual a la frecuencia de banda de paso Ωp=Ωc.

- Aumentar la frecuencia solo lo desplaza hacia la derecha.

- Si aumento εp (o δp)  aumenta la amplitud máxima de las oscilaciones y se hace más empinada la pendiente

εp=10--δp10-1

Filtro Chebyshev (tipo II)

- Es una modificación del Chebyshev tipo I.

- Equiripple en banda de stop y “plano” en banda de paso.

- La respuesta en la banda de paso es de máxima planicidad, pero no me importa si en la banda de stop tiene ripple.

- Depende del orden de N, la frecuencia de corte Ωc y el ripple en la banda de stop εp.

- La frecuencia de corte coincide con la frecuencia de inicio de la banda de stop.

- Si aumento N  la caída del filtro se hace más empinada.

- Si aumento la frecuencia de corte  se traslada el grafico a la derecha.

Filtro elíptico o Cauer

- Presenta equiripple en banda de paso y en banda de stop.

- La cantidad de ripple en cada banda puede ser especificada de manera independiente.

- Es el que tiene la banda de transición más angosta  me permite tener un menor orden N del filtro.

- Depende de cuatro parámetros: el orden N, la frec de corte, el ripple de la banda de paso y un factor de selectividad ξ

- Al variar N  cambia el ancho de banda de transición y la atenuación mínima de la banda de paso.

Interpolación (upsampling)

- Aumenta la frecuencia de muestreo  fs=fs  L

- Se insertan L-1 ceros entre cada punto de x[n], paso a la señal por un filtro pasa bajos y obtengo y[n]

- Entran mas replicas en el ancho de banda original.

- Cada cero que agrego es un cero en el grafico del modulo

- A medida que agrego ceros va a ir aumentando la frecuencia (ya sea de un seno o se un coseno).

- El espectro se comprime.  En πL-1 tengo la secuencia original.

Diezmado (downsampling)

- Bajo la frecuencia de muestreo  fs=fsD

- Se toma una muestra cada D muestras para formar y[n]=x[nD]

- El espectro se expande, entran menos replicas en el ancho de banda original.

Este Diezmado puede llevar a aliasing si las réplicas se solapan. Para evitar el alias digital, filtro con un filtro pasa – bajos ideal  antes de diezmar estoy limitando la energía de mi señal. Esto mejora el costo computacional, procesa más rápido porque tengo menos muestras.